<Art der Abgabe z.B. PROTOKOLL, …>

<Titel>

<Untertitel>

<Gegenstand>

<Name des Lehrers >

tgm - Die Schule der Technik
Abteilung für Informationstechnologie

von

<Name des Schülers> (Vorname zuerst, dann Nachname)

Katalognummer: <2-stellig>

<Monat> / <Jahreszahl>

Abkürzungen

ABK		Abkürzung

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenstellung	1

2	Schaltung	2

2.1	Aufnahme der Diodenkennlinie im Durchlassbereich	2

2.2	Aufnahme der Diode im Sperrbereich	2

3	Bauteil- bzw. Gerätedatenblatt	4

3.1	Grenzwerte	4

3.2	Kennwerte	4

4	Dimensionierung der Schaltung	5

4.1	Durchlassbereich	5

4.1.1	Berechnung für D1 = BAT42	5

4.1.2	Berechnung für D1 = 1N4004	5

4.1.3	Berechnung für D1 = Leuchtdiode rot	5

4.2	Sperrbereich	5

5	Berechnungsformeln	6

5.1.1	Gleichstromersatzwiderstand RD	6

5.1.2	Differentieller Widerstand rD	6

6	Messergebnisse und berechnet Werte	7

6.1	BAT42	7

6.2	1N4004	7

6.2.1	Durchlassbereich	7

6.2.2	Sperrbereich	7

6.3	Leuchtdiode rot	7

6.3.1	Durchlassbereich	7

6.3.2	Sperrbereich	8

7	Diagramme	9

7.1	BAT42	9

7.2	Durchlassbereich	9

7.2.1	1N4004 und Leuchtdiode rot	9

7.3	Sperrbereich	9

7.3.1	1N4004	9

7.3.2	Leuchtdiode rot	9

8	Geräteverzeichnis	10

9	Anmerkung	11

9.1	BAT42	11

9.2	Differentieller Widerstand rD	11

9.3	Sperrbereich der Leuchtdiode rot	11

10	Anhang	12

Abbildungsverzeichnis (optional)	13

Tabellenverzeichnis (optional)	14

Quellenverzeichnis	15

# Aufgabenstellung

Beschreibe kurz das Ziel des Versuchs. Erkläre, welche Bauteile untersucht werden, welche Messungen durchgeführt werden und welche Zusammenhänge du nachweisen oder überprüfen möchtest.

Gehe insbesondere auf folgende Punkte ein:

Was soll durch den Versuch nachgewiesen oder untersucht werden?

Welche Bauteile oder Komponenten werden betrachtet?

Welche elektrischen Größen werden gemessen?

Welche Größen werden berechnet?

Welche theoretischen Erwartungen bestehen vor der Messung?

Welche Ergebnisse werden auf Grundlage der Theorie erwartet?

Dieser Text ist ein Platzhalter, der durch Ihren Text ersetzt werden muss.

# Grundlagen

Die Grundlagen sollen max. 2 Seiten lang sein und die wesentlichen Punkte der zum Versuch gehörenden Theorie in eigenen Worten erklären. Auch sollen alle für die Auswertung benötigten Formeln und Symbole aufgeführt und erklärt werden. Grundlagen werden als Fließtext verfasst.

Dieser Text ist ein Platzhalter, der durch Ihren Text ersetzt werden muss.

# Schaltung

Beschreibe den vollständigen Versuchsaufbau. Die Beschreibung soll so detailliert sein, dass eine andere Person den Versuch allein anhand des Protokolls nachbauen könnte.

Gehe insbesondere auf folgende Punkte ein:

Welche Bauteile werden verwendet?

Welche Funktion erfüllen die einzelnen Bauteile?

Welche Messgeräte werden eingesetzt?

Wie werden Spannungs- und Strommessungen durchgeführt?

Welche Spannungsquellen werden verwendet?

Warum wurde die Schaltung genau so aufgebaut?

Welche Sicherheits- oder Schutzmaßnahmen wurden berücksichtigt?

## Aufnahme der Diodenkennlinie im Durchlassbereich

Abbildung 1: Aufnahme der Diodenkennlinie im Durchlassbereich

Dieser Text ist ein Platzhalter, der durch Ihren Text ersetzt werden muss.

## Aufnahme der Diode im Sperrbereich

Dieser Text ist ein Platzhalter, der durch Ihren Text ersetzt werden muss.

Abbildung 2: Aufnahme der Diodenkennlinie im Sperrbereich

# Bauteil- bzw. Gerätedatenblatt

Fasse die wichtigsten Angaben aus den verwendeten Datenblättern zusammen und erläutere deren Bedeutung für den Versuch.

Gehe insbesondere auf folgende Punkte ein:

Welche technischen Daten sind relevant?

Welche Kennwerte werden später mit den Messergebnissen verglichen?

Welche Angaben werden für Berechnungen benötigt?

## Grenzwerte

Aus den Datenblättern wurden folgende Grenzwerte übernommen:

|  | Sperrspannung UR,max | Dauergrenzstrom IF,max |
| --- | --- | --- |
| BAT42 | 30 V | 100 mA |
| 1N4004 | 400 V | 1000 mA |
| Leuchtdiode, rot | keine Angabe | keine Angabe |

Tabelle 1: Grenzwerte

## Kennwerte

Aus den Datenblättern wurden folgende Kennwerte übernommen:

|  | Max. Schwellenspannung UF,max |
| --- | --- |
| BAT42 | 1.0 V |
| 1N4004 | 1.2 V |
| Leuchtdiode, rot | 2.0 V |

Tabelle 2: Kennwerte

# Dimensionierung der Schaltung

Dokumentiere alle Berechnungen, die vor dem Aufbau durchgeführt wurden. Zeige den vollständigen Rechenweg und begründe die Wahl der verwendeten Bauteilwerte.

Gehe insbesondere auf folgende Punkte ein:

Verwendete Formeln

Eingesetzte Werte

Rechenschritte

Ergebnisse

Auswahl der Bauteile

Plausibilitätskontrolle der Ergebnisse

## Durchlassbereich

Formel

RV=U0-UF,maxIF,max

### Berechnung für D1 = BAT42

UF,max < 1.0 V

RV=U0-UF,maxIF,max=30V-1.0V100mA=290Ω,gewählt:RV,BAT42=330Ω

### Berechnung für D1 = 1N4004

UF,max < 1.0 V

RV=U0-UF,maxIF,max=30V-1,2V1A=28,8Ω,gewählt:RV,1N4004=33Ω

### Berechnung für D1 = Leuchtdiode rot

UF,max < 2.0 V

RV=U0-UF,maxIF,max=30V-2V50mA=560Ω,gewählt:RV,LEDrot=560Ω

## Sperrbereich

Mit dem verwendeten Netzgerät wird die maximale Sperrspannung an der Diode nicht überschritten.

Es ist keine weitere Dimensionierung notwendig.

# Berechnungsformeln

Nur notwendig, wenn in Grundlagen noch nicht behandelt!

Führe alle für die Auswertung verwendeten Formeln an. Erkläre die Bedeutung der Variablen und gib die Einheiten an.

### Gleichstromersatzwiderstand RD

RD=UFIF

### Differentieller Widerstand rD

rD=ΔUFΔIF≈UF2-UF1IF2-IF1

# Messergebnisse und berechnete Werte

Dokumentiere alle Messwerte übersichtlich und nachvollziehbar. Berechne die geforderten Größen und stelle die Ergebnisse z.B. tabellarisch dar.

Gehe insbesondere auf folgende Punkte ein:

Vollständige Dokumentation aller Messwerte

Korrekte Einheiten

Übersichtliche Tabellen

Berechnete Zwischen- und Endwerte

Auffällige Messergebnisse

Erste Vergleiche zwischen Theorie und Messung

## BAT42

siehe Anmerkung 9.1

## 1N4004

### Durchlassbereich

| UF | V | 0,51 | 0,57 | 0,6 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,78 | 0,82 | 0,84 | 0,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF | mA | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 100 | 140 | 170 |
| RD | Ω | 510 | 190 | 120 | 64 | 35 | 24 | 13 | 8 | 6 | 5 |
| rD | Ω | - | 30 | 15 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0,5 | 0,67 |

Tabelle 3: Ergebnisse 1N4004 Durchlassbereich

### Sperrbereich

| UR | V | -1 | -5 | -10 | -15 | -20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IR | µA | -1 | -2 | -4 | -7 | -10 |
| RD | MΩ | 1 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |
| rD | Ω | - | 2 | 2,5 | 1,7 | 1,7 |

Tabelle 4: Ergebnisse 1N4004 Sperrbereich

## Leuchtdiode rot

### Durchlassbereich

| UF | V | 1,5 | 1,52 | 1,58 | 1,63 | 1,67 | 1,75 | 1,8 | 1,85 | 1,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF | mA | 0,1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| RD | Ω | 15 k | 1,5 k | 530 | 270 | 170 | 90 | 60 | 50 | 40 |
| rD | Ω | - | 22 | 30 | 17 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 |

Tabelle 5: Ergebnisse Leuchtdiode Durchlassbereich

### Sperrbereich

siehe Anmerkung X

# Diagramme

Stelle die Ergebnisse grafisch dar und interpretiere die wichtigsten Eigenschaften der Kurven.

Gehe insbesondere auf folgende Punkte ein:

Sinnvolle Achsenskalierung

Vollständige Beschriftung

Einheiten

Darstellung der Messwerte

Vergleich mit theoretischen Verläufen

Erkennbare Trends und Besonderheiten

Dieser Text ist ein Platzhalter, der durch Ihren Text ersetzt werden muss.

# Beobachtungen und Diskussion

Bewerte die Ergebnisse kritisch und zeige, dass du die Messungen verstanden hast.

Gehe insbesondere auf folgende Punkte ein:

Welche Beobachtungen hast du während der Messung gemacht?

Entsprechen die Messergebnisse den theoretischen Erwartungen?

Wie gut stimmen Berechnung und Messung überein?

Welche Abweichungen treten auf?

Wie groß sind die Abweichungen?

Welche Ursachen könnten diese Abweichungen erklären?

Welchen Einfluss haben Bauteiltoleranzen, Temperatur, Leitungswiderstände und Messgeräte?

Gab es Messfehler oder Probleme beim Versuchsaufbau?

Welche Schlussfolgerungen können aus den Ergebnissen gezogen werden?

Dieser Abschnitt ist besonders wichtig. Nicht nur die Messwerte selbst, sondern auch deren Interpretation und die Erklärung von Abweichungen zwischen Theorie, Berechnung und Messung sind Bestandteil eines vollständigen Messprotokolls.

Dieser Text ist ein Platzhalter, der durch Ihren Text ersetzt werden muss.

# Geräteverzeichnis

Dokumentiere alle verwendeten Geräte, Messmittel und Bauteile.

Gehe insbesondere auf folgende Punkte ein:

Gerätebezeichnung

Hersteller und Typ

Inventarnummer (falls vorhanden)

Messbereich

Verwendungszweck im Versuch

Verwendete Dioden und Bauteile

| Messgröße/Bauteil | Art | Kennzeichnung |
| --- | --- | --- |
| UF, UR | Multimeter | 1B/2 rot |
| IF, IR | Multimeter | 2C/10 rot |
| RV | Widerstandsteckbrett | 3B rot |
| D1 | Diodensteckbrett | 4B/2 rot |

Tabelle 6: Geräteverzeichnis

# Anmerkungen

Halte hier alle Beobachtungen fest, die während der Durchführung des Versuchs gemacht wurden und nicht unmittelbar aus den Messwerten ersichtlich sind.

Gehe insbesondere auf folgende Punkte ein:

Besonderheiten beim Aufbau der Schaltung

Auffälligkeiten während der Messung

Probleme bei der Bedienung der Messgeräte

Änderungen am Versuchsaufbau

Unerwartete Verhaltensweisen von Bauteilen

Beobachtungen zu Temperatur, Helligkeit, Geräuschen oder anderen Effekten

Schwierigkeiten bei der Durchführung

Maßnahmen zur Behebung von Problemen

Die Anmerkungen sollen anderen Personen helfen, den Versuch besser nachzuvollziehen und typische Fehlerquellen zu erkennen.

Dieser Text ist ein Platzhalter, der durch Ihren Text ersetzt werden muss.

# Anhang

Füge alle ergänzenden Unterlagen hinzu, die für das Verständnis oder die Nachvollziehbarkeit des Versuchs hilfreich sind.

Mögliche Inhalte:

Rohdaten

Zusätzliche Messreihen

Umfangreiche Berechnungen

Screenshots

Oszilloskopbilder

Simulationsergebnisse

Handzeichnungen

Ergänzende Diagramme

Abbildung 3: IF = f(UF) im Durchlassbereich für 1N4004 und LED rot

Abbildung 4: IR = f(UR) im Sperrbereich für 1N4004

# Abbildungsverzeichnis (optional)

Abbildung 1: Aufnahme der Diodenkennlinie im Durchlassbereich	3

Abbildung 2: Aufnahme der Diodenkennlinie im Sperrbereich	4

Abbildung 3: IF = f(UF) im Durchlassbereich für 1N4004 und LED rot	16

Abbildung 4: IR = f(UR) im Sperrbereich für 1N4004	17

Automatisch erzeugte Übersicht aller verwendeten Abbildungen.

# Tabellenverzeichnis (optional)

Tabelle 1: Grenzwerte	5

Tabelle 2: Kennwerte	6

Tabelle 3: Ergebnisse 1N4004 Durchlassbereich	10

Tabelle 4: Ergebnisse 1N4004 Sperrbereich	11

Tabelle 5: Ergebnisse Leuchtdiode Durchlassbereich	11

Tabelle 6: Geräteverzeichnis	14

Automatisch erzeugte Übersicht aller verwendeten Tabellen.

# Quellenverzeichnis

| [1] | B. J. Hauser, Fachwissen Netzwerktechnik, 4 Hrsg., Europa Lehrmittel, 2022. |
| --- | --- |
| [2] | Fachkunde Industrieelektronik und Informationstechnik, Europa Lehrmittel, 2024. |

Führe alle verwendeten Quellen vollständig und nachvollziehbar an. Dazu zählen insbesondere Datenblätter, Laborunterlagen, Fachliteratur und Internetquellen. Die verwendeten Quellen müssen für andere Personen auffindbar sein.